FAST-LIO-SAM关键帧生成与导航初始化方案

# 一、关键帧生成规则：只有走过的轨迹上才会产出关键帧

先说核心结论：

FAST‑LIO‑SAM / LIO‑SAM，关键帧只会在机器人实际行驶经过的路径上生成；没有轮子走到过的边界、广场中间、空白区域，不会自动产生关键帧、也不会生成 Scan‑Context 指纹。

## 触发关键帧生成的条件（通用逻辑）

不会每帧激光都存为关键帧，满足距离 / 角度阈值才新增：

距离上，和上一个关键帧拉开一定平移距离（例如 1.0 m）

或者旋转角度差超过阈值

局部地图匹配收敛稳定，漂移不大

👉后果：

你绕广场外圈走一圈建图：外圈轨迹一串关键帧 + 指纹；广场中间没有关键帧、没有指纹。

但是 globalMap.pcd 全局点云地图会包含广场中间的点云（激光可以照到，即使轮子没走到）。

### 两个东西要严格分开

关键帧 + Scan‑Context 指纹库：只存在机器人走过的轨迹线上

globalMap.pcd 静态地图：激光雷达可视范围内所有点云，包括轮子没走到但是激光扫到的区域

所以：

NDT 地图匹配：只要激光能打到地图上存在的墙体、障碍物，轮子没走过也能定位成功

Scan‑Context 指纹自愈初始化：只能在原先行驶过的轨迹附近生效；广场中间即使有点云地图，没有指纹，指纹检索不能冷启动。

# 二、导航上电已经处在地图覆盖范围内，如何全自动初始化（不需要人手点 /initialpose）

分 3 套全自动初始化方案，适配你的双模（Mid‑360 + RTK + NDT）

## 方案 A：室外优先‑RTK 自动初始化（⭐首选，最稳）

适用：上电位置在地图内，RTK 信号良好，可以拿到 FIX 固定解
流程：

上电启动所有节点：FAST‑LIO2 里程计、UKF、hdl_localization (NDT)、Nav2

等待 RTK 状态为 FIXED

RTK 经纬度 → 转换到你的 map 坐标系 ENU (x,y)，航向角先用里程计 yaw

自动发布 /initialpose

NDT 拿到种子位姿，激光点云和 globalMap.pcd 匹配，立刻锁定定位

优点：完全不依赖关键帧、指纹、建图轨迹，只要在地图覆盖区域内就能初始化 缺点：RTK 遮挡、室内无效。

## 方案 B：室内无 RTK，Scan‑Context 指纹库全局重定位初始化（有轨迹限制）

适用：上电位置在建图行驶轨迹附近，室内无 RTK
流程：

上电，先采集 2‑3 帧激光点云

生成当前场景的 Scan‑Context 指纹

遍历离线保存好的全部指纹库，做相似度检索

筛选相似度最高、超过阈值的历史关键帧

取出该关键帧在 map 坐标系下的优化位姿，发布 /initialpose

NDT 接收种子，开始激光地图匹配，完成初始化

⚠️局限：
上电位置虽然在 globalMap.pcd 的空间范围内，但是不在原先走过的轨迹附近，没有指纹 → 检索失败，无法初始化
例如你在广场中间上电，地图有点云，但是没走过、无指纹 → Scan‑Context 失效。

## 方案 C：无 RTK、上电在地图内，但不在旧轨迹线上（无指纹可用）

Scan‑Context 已经走不通。
此时有两个工程方案可选：

### C‑1 多‑假设全局搜索（NDT 穷举搜索，算力消耗大）

在地图包围盒范围内，网格化撒一批候选种子位姿，挨个试 NDT 匹配，看哪一个匹配收敛成功。
缺点：慢、容易假匹配、四足机器人项目一般不推荐。

### C‑2 预‑布锚点方案（工程落地最推荐）

在建图的时候，人为规划几条覆盖空旷区域的巡检路径，专门走一遍广场中间、各个上电候选点位。
走过一遍就会生成该位置关键帧 + 指纹。后续在此上电就可以指纹自愈初始化。

# 三、完整双模自动初始化状态机逻辑（直接可用）

上电之后自动执行下面判断：

Plain Text if RTK == FIXED 固定解： RTK转ENU坐标 → 发布 /initialpose NDT匹配，完成初始化 else： 室内无RTK 生成当前帧Scan‑Context指纹 检索指纹库 if 找到相似度达标关键帧： 取出关键帧位姿 → 发布 /initialpose NDT匹配成功，初始化完成 else： 指纹检索失败 【备选策略】遥控/自动移动一小段距离，走到附近建图轨迹上； 走到轨迹附近之后再次执行指纹检索；

# 四、建图采集阶段提前优化，解决空旷区域上电初始化难题

在建图录制 bag 的时候，额外做两件事，一次性根治后期初始化痛点：

空旷的广场中间、后续有可能上电启动的点位，特意开车走一遍，生成关键帧 + 指纹

室内走廊分叉口、拐角、停车场，适当加密关键帧，提升指纹检索成功率

# 五、一句话总结

关键帧只生成在机器人实际走过的路线；激光扫到但是轮子没到的边界 / 空地，只有点云地图，没有关键帧指纹。

在地图范围内上电全自动初始化两条路径：

室外：RTK 下发种子（不受轨迹限制）

室内无 RTK：Scan‑Context 指纹检索（必须靠近之前走过的轨迹）

如果你需要我可以给出一份完整的初始化状态机伪代码。

|（注：部分内容可能由 AI 生成）