Foxglove‑Studio 完整说明（适配你的 Nav2 / 四足双模定位+智能自愈项目）

Foxglove Studio 是开源、跨平台机器人可视化 & 调试工具，新一代 RViz2 替代品，非常适合调试 ROS2 Nav2、NDT‑RTK 双模定位、自愈故障诊断数据。

## 一、两大组件

### 1、Foxglove‑Studio（客户端，免费开源）

两种打开方式：

网页版（无需安装）：Chrome 打开 studio.foxglove.dev

桌面客户端：Windows/macOS/Linux 下载安装包

客户端只负责展示数据，不运行在机器人板卡上

### 2、foxglove_bridge（机器人端 ROS2 节点）

机器人侧桥接程序，把 ROS2 DDS 话题转为 WebSocket，默认端口 8765，电脑和机器人在同一局域网即可远程连接。

#### ROS2 Humble 安装命令

bash sudo apt install ros-humble-foxglove-bridge ros2 launch foxglove_bridge foxglove_bridge_launch.xml

Studio 连接地址：ws://机器人IP:8765

备选方案：rosbridge（端口 9090），性能弱于官方 foxglove‑bridge

## 二、核心能力，对你项目最有用的功能

### 1）3D 可视化面板（替代 RViz2）

可同时显示：

激光雷达点云 / NDT 匹配地图

TF 坐标系树（map‑odom‑base_link）

机器人轨迹、Nav2 规划路径 path

RTK 定位点位、融合后 UKF 位姿

自定义 Marker 标记：室内 / 室外过渡围栏边界、故障告警标记

### 2）曲线图表面板（调试定位质量神器）

你双模自愈项目重点观测曲线：

RTK 协方差 x/y

NDT fitness_score 匹配得分

is_outdoor_mode 布尔状态曲线

故障标签 Fault 状态变化

UKF 传感器权重实时变化曲线

多话题放在一张图，一眼就能看出：RTK 变差→NDT 分数下降→自愈触发完整时序因果关系

### 3）日志 / Table 面板

可视化你故障诊断节点输出的：故障标签、自愈触发记录、自愈成功 / 失败日志，代替 ros2 topic echo。

### 4）回放分析 MCAP /db3 (bag)

录制导航全过程数据包，定位丢失事故发生后，拖到出事时间点，复现当时所有传感器数据，离线复盘自愈失败根因。
推荐录制格式：.mcap（Foxglove 原生，性能优于 ros2 bag db3）

### 5）直接下发导航目标点

3D 面板上点击即可发送 Nav2 goal 导航点，不用 RViz2。

## 三、Foxglove VS RViz2（对比）

| 项目 | Rviz2 | Foxglove Studio |
| --- | --- | --- |
| 运行平台 | 仅 Linux 机器人电脑 | 浏览器、Windows、Mac、Linux 远程查看 |
| 上手配置 | 繁琐，逐个添加话题、Fixed Frame | 自动识别大部分话题，开箱即用 |
| 时序曲线图表 | 无原生图表，需额外插件 | 自带强大多曲线绘图面板 |
| 远程调试 | 困难 | 同一局域网浏览器直接连机器人 |
| bag 回放性能 | 一般，大 bag 卡顿 | MCAP 回放流畅，支持时间轴缩放 |
| 自定义布局 | 布局保存兼容性差 | 布局文件可保存、复用、团队共享 |

## 四、适配你【NDT+RTK 双模 + 智能自愈】项目的推荐布局

可以直接保存这套 layout，每次调试一键加载

左侧：3D 视图（地图、激光、机器人轨迹、规划路径、过渡区围栏 Marker）

右上：图表面板

曲线 1：rtk 协方差

曲线 2：ndt fitness_score

曲线 3：is_outdoor_mode (0/1)

曲线 4：自愈触发标志位

右下：日志表格面板，订阅故障诊断话题，实时打印故障标签

侧边 TF 树面板，监控 map‑odom 跳变（定位丢失前兆）

## 五、实操排查定位丢失流程（工作流）

启动机器人导航栈 + foxglove_bridge

Studio 连接机器人，打开上面布局

复现导航任务，遇到定位丢失、自愈动作触发

回看图表：

是否 RTK 协方差先飙升？

NDT 分数什么时候变差？

场景标志is_outdoor_mode是否正确？

自愈动作是否在故障发生之后触发

录下 mcap 数据包，离线反复回放复盘问题

如果你需要，我可以给你一份：Foxglove 布局 json 配置文件，导入即可直接用于双模自愈导航调试。

|（注：部分内容可能由 AI 生成）