机器狗导航蛇形前进（不走直线）故障分析

现象：目标是直线前往航点，但轨迹左右摆动、蛇形漂移；分两大类：定位抖动、运动控制问题、Nav2 规划与参数问题，结合你的系统：Nav2 + UKF 融合 + FAST‑LIO2 室内主定位 / RTK 室外主定位。

## 一、第一大类：定位输出抖动（最常见）

UKF 输出的map → base_link位姿本身就在左右晃动，控制器不断修正方向，机器狗来回摆。

### 1）FAST‑LIO2 里程计噪声大（室内场景）

雷达‑IMU时间同步不准，时间偏移几十毫秒，点云去畸变出错，姿态抖动。

IMU 零偏没有收敛；启动后短时间内零偏还在估计，前几十秒轨迹摆动明显。

环境动态干扰：现场有人走动、物体移动，实时点云噪声造成配准抖动。

FAST‑LIO2 内部滑动窗口地图范围太小，局部特征不足，姿态不稳定。

### 2）UKF 滤波器参数不合理

LIO 观测噪声设置太小：滤波器过度信任每一次微小波动，输出剧烈抖动。

IMU 噪声设置过大，姿态平滑不足。

校验源（NDT/FastVGICP）频繁触发漂移校正，不断突然改变全局位姿，导致机器狗方向来回跳。

典型：每隔几秒出现一次位置跳变，之后开始蛇形摆动。

### 3）室外 RTK 定位抖动

RTK 虽是固定解，但多路径效应，xy 有小幅噪声跳动。

双天线航向 yaw 噪声大，航向抖动。

RTK 更新频率低（5Hz），与激光里程计频率不匹配。

## 二、第二大类：Nav2 导航栈参数问题（规划 / 控制器）

### 1）控制器参数太灵敏（MPC / DWB）

角度误差增益过大，一点点航向偏差就立刻大幅度转向。

速度过高，四足本身运动有延迟，控制闭环震荡，形成蛇形。

低速 0.2‑0.3m/s 轨迹正常；提速之后开始摆动，基本就是控制增益过高。

### 2）路径跟踪允许偏差太小

xy_tolerance、yaw_tolerance设置过小，机器人不断试图紧贴理想路径，轻微偏差就来回修正。

### 3）局部代价地图噪声大

激光雷达噪声、地面杂点、地面小凸起被识别成障碍物，局部规划器不断绕开虚拟障碍，走出蛇形。

voxel 层分辨率过小，噪声点多。

## 三、第三大类：机器狗本体运动学问题（底盘执行层）

四足本身姿态震荡
机身本身左右摇晃；定位基于机身 IMU / 雷达，雷达随机体摆动，定位数据跟着抖动，导航进一步补偿，恶性循环。

机身重心晃动，步态参数问题，行走时横摆幅度大。

TF 变换偏差：base_link、雷达、IMU 之间外参标定不准（平移、旋转偏移）。

外参不准会让定位的航向偏移，导航持续纠偏。

## 四、快速排查步骤（按顺序）

### 步骤 1：先判断抖动来源（Foxglove / RViz2 观察）

冻结导航，机器狗原地静止。

如果/odom、UKF 输出位姿自己在晃动 → 问题在定位层（LIO‑SLAM / UKF）

如果静止时位姿非常平稳，只有在前进时蛇形 → 控制器 / 规划器或者本体步态问题

### 步骤 2：静止正常，运动时蛇形

降低前进速度（0.2 m/s），观察是否改善。速度降低后直线变好 → 控制增益太高。

关闭局部避障（临时把障碍物层关掉），看轨迹是否变直。关掉后变好 → 代价地图噪声。

### 步骤 3：静止时位姿本身抖动

检查雷达 IMU 时间同步，时间戳差应＜2ms。

查看 FAST‑LIO2 启动后是否等待 IMU 初始化完成再开启导航。

检查 UKF 噪声参数，适当放大 LIO 观测协方差，增加平滑。

关闭频繁自动漂移校正，暂时禁用 NDT/VGICP 校正逻辑，观察轨迹。

## 五、针对你双模系统的快速整改建议

### 室内（FAST‑LIO2 为主定位）

FAST‑LIO2：增大局部 ikd‑Tree 地图范围，不要窗口太小；开启地面滤波；打开点云距离裁剪 min_range=0.5m。

UKF：增大 LIO 位置、姿态噪声，做平滑；降低漂移校正触发频率，不要一有小偏差就校正。

导航控制器：减小角度增益，降低最大线速度。

### 室外（RTK 为主定位）

检查 RTK 航向噪声；如果 yaw 跳动大，可以降低航向在 UKF 里的权重，更多依靠激光里程计平滑。

RTK 频率低时，依靠 LIO 里程计做插值平滑。

## 六、高频踩坑（工程经验）

❌导航运行时频繁触发 NDT/VGICP 漂移校正，每校正一次航向突变，机器狗马上摆动。

解决方案：提高偏差阈值，例如偏差 > 0.3m 才允许校正，禁止微小抖动就触发。

❌TF 外参未标定，雷达相对机身旋转有偏差，航向一直有固定偏移，导航持续纠偏。

❌IMU 还未完成初始化就启动导航，前十几秒姿态漂移震荡。

## 七、最简调试参数（可直接试）

最大线速度：0.25 m/s

MPC 角度增益降低 20‑30%

UKF 中 LIO 位置协方差适当放大

漂移校正：偏差阈值 0.3m，连续 3 帧才触发校正

如果你需要，我可以整理一份逐项检查清单，或者一段 UKF、MPC 控制器的参考 yaml。

要不要我把这段转为文档版？

|（注：部分内容可能由 AI 生成）