LIO作为室内导航主定位源方案

适用场景：室内环境（白墙、长走廊，激光匹配容易退化），双模巡检系统；室内以 LIO 紧耦合 SLAM 为主定位源，FastVGICP/NDT 仅做校验，不再将 NDT 作为主定位。 SLAM 选型：FAST‑LIO2 / LIO‑SAM；导航框架：ROS2 Nav2

## 一、架构总逻辑

### 室内模式（无 RTK）

主定位：LIO 紧耦合 SLAM
输入：激光雷达点云 + IMU 数据
输出：odom → base_link 里程计位姿（激光惯性里程），以及全局地图坐标系map → odom变换。

注意：原生 LIO 输出是局部相对轨迹，存在缓慢累积漂移，不会自动对齐世界原点。

校验定位：FastVGICP / NDT
实时点云与离线建好的室内地图做配准，输出独立位姿，仅用来检测漂移，不作为主输入送入 UKF。

UKF 融合
融合输入：

LIO 输出位姿（主观测，权重高）

IMU 原始数据

激光里程计速度

FastVGICP/NDT 配准结果（校验观测，权重极低；偏差超过阈值时触发自愈）

Nav2 导航栈
从 UKF 获取最终map → base_link位姿；代价地图依然使用激光雷达做障碍物检测。

## 二、两个工作阶段：建图阶段 & 导航运行阶段

### 1）建图阶段（离线采集地图）

运行 LIO‑SLAM，机器人遍历全部室内区域，生成：

全局点云地图（.pcd）

位姿图 poseGraph.txt

Scan‑Context 回环特征库

建图时依靠回环检测消除大范围累积漂移，保证整张地图轨迹闭合、无明显扭曲重影。

⚠️建图质量决定导航稳定性，如果地图本身漂移畸变，导航时 LIO 里程计会持续偏离地图。

### 2）导航运行阶段（在线巡检）

导航时 LIO 不再做全局 SLAM 优化，只运行前端激光惯性里程计（odom 输出），关闭后端回环

导航阶段禁止开启回环：巡检过程中回环会突然跳变位姿，造成导航震荡、路径错乱。

LIO 仅输出平滑连续的相对里程。

使用 FastVGICP/NDT 实时与离线地图匹配，监控总漂移量。

当漂移超过阈值（例如 >0.3m），触发自愈重初始化：用 VGICP 匹配结果校正 UKF 状态。

关键区分： 建图：LIO = 完整 SLAM（前端里程计 + 后端因子图优化 + 回环） 导航：LIO = 仅前端激光惯性里程计（不跑后端优化、不开回环）

## 三、漂移问题与自愈策略（室内最重要）

LIO 里程计短时间内非常平滑稳定，但长时间运行会缓慢累积漂移。
依靠独立的地图匹配（FastVGICP/NDT）作为外部校验，实现周期性校正。

### 自愈触发条件（示例阈值，可调整）

LIO 轨迹与 VGICP 匹配位姿偏差 > 0.3 m

VGICP 匹配得分高于合格阈值（保证匹配可靠）

连续 3 帧偏差稳定，排除瞬时噪声跳变

满足全部条件时：

将 VGICP 得到的全局位姿送入 UKF，重置滤波器状态，校正漂移

如果 VGICP 匹配失败（弱特征环境），暂时跳过校正，继续用 LIO 里程计运行，并上报警告

不要每次都强制校正；频繁校正会造成位姿抖动，导航控制不稳定。

## 四、坐标系关系

建图时：LIO 生成 map 坐标系原点（室内地图原点）

导航启动初始化

方案 A：外部给出初始位姿（人机输入）

方案 B：自动初始化：运行一次 FastVGICP/NDT 匹配离线地图，得到初始map→odom偏移

导航期间，LIO 输出在 odom 坐标系；UKF 维护 map‑odom 变换，漂移校正时更新该变换。

## 五、参数配置原则

### LIO‑SLAM（导航模式，仅前端里程计）

关闭后端回环检测

降低点云数量，开启距离滤波 min_range=0.5m

地面点过滤开启

不输出全局优化后的 pose，只输出前端 odom

### UKF 融合

LIO 里程计观测噪声：设置较小（信任主定位）

FastVGICP/NDT 观测噪声：设置很大（仅作校验，平时不主导滤波）

当偏差超限且匹配质量良好时，临时降低该观测噪声，执行一次校正

### 地图匹配（FastVGICP / NDT）

室内：

voxel_resolution = 0.15 ~ 0.25 m

输出匹配得分与位姿，不要直接喂给 Nav2 作为主定位

## 六、优缺点

### ✅优点（适合室内）

IMU 提供航向约束，大面积白墙走廊不会出现严重 yaw 漂移，解决 NDT 环境退化痛点

输出轨迹平滑，抖动小，有利于四足机器人运动控制

不依赖实时全局地图匹配，短暂遮挡、局部缺少特征也可以继续运行

### ❌缺点

存在缓慢累积漂移，长时间巡检必须依靠地图匹配做周期性校正

如果 IMU 零偏大，漂移速度加快，需要定期校正

导航阶段关闭回环，无法自己消除长距离漂移

## 七、室内‑室外双模切换总规则（整体系统）

室内模式：主定位 = LIO 里程计；校验 = FastVGICP/NDT；RTK 无效，不参与融合

室外模式：主定位 = RTK（双天线）；校验 = FastVGICP/NDT；LIO 里程计作为惯性备份

## 八、工程踩坑要点

❌导航阶段不要开回环：回环会突然跳位，导航路径失控

❌不要完全抛弃地图匹配校验：长时间运行漂移会越来越大

✅IMU 与雷达必须严格时间同步；时间错位会导致 LIO 里程计严重漂移

✅建图时尽量多走闭合环路，保证地图本身漂移最小

如果你需要，我可以输出：
1）UKF yaml 配置片段
2）导航模式下 LIO‑SAM 参数模板
3）漂移检测自愈逻辑伪代码

要不要我把这一段合并进文档？

|（注：部分内容可能由 AI 生成）