# RoamerX 安装配置手册

云平台 Compose、NX Edge 与 3588 部署配置

版本：V2.0
文档日期：2026-08-24
适用设备：ZSL-1A-07 · NX_XG3588 · ROS 2 Humble
权威源码：/home/dogrobot

文档说明

| 适用范围 | 平台部署人员、机器人运维、系统集成与现场交付人员 |
| --- | --- |
| 编写依据 | 当前仓库源码、Compose 与 systemd 运行入口、真实配置结构、Django 模型/迁移及现行平台页面 |
| 本册重点 | 目录规范、依赖安装、配置边界、服务部署、启动顺序、验收和恢复 |
| 安全要求 | 不记录密码、Token、私钥、设备密钥或 NTRIP 凭据；所有物理动作必须获得现场授权 |

版本说明：本册采用最新“云平台 Compose → MQTT → NX Edge Agent → ROS 2/Zenoh → 3588”架构，替代旧 Windows 本地演示和云端 HTTP 直连板端说明。

# 目录

| 1 | 系统架构与职责边界 |
| --- | --- |
| 2 | 安装、部署与配置 |
| 3 | 启动、停止与验收 |
| 4 | 故障排查与恢复 |
| 5 | 服务、端口与路径 |

# 1. 系统架构与职责边界

## 1.1 总体架构

浏览器 Vue 3 前端 │ HTTPS / REST / SSE / HTTP-FLV / HLS ▼ 云平台 Docker Compose ├─ frontend (nginx) ├─ backend (Django + Gunicorn) ├─ device-worker ├─ patrol-scheduler ├─ Mosquitto MQTT └─ ZLMediaKit │ MQTT 1884 / HTTP 上传 ▼ NX Edge（/home/dogrobot） ├─ Edge Agent：命令幂等、任务恢复、建图/导航编排 ├─ Vision Edge：GPU 识别、抓拍、遥测、推流 ├─ Dev Agent / Local ASR / Robot MCP ├─ ROS 2 Humble + RMW Zenoh ├─ Nav2 / 定位 / SLAM（按需） └─ Teleop UDP Bridge │ SSH / UDP / 厂商 SDK ▼ 3588 运动控制端 ├─ 厂商腿部运动控制 ├─ 充电桩程序 └─ 厂商镜像、egg、MCU、标定边界

## 1.2 组件职责

| 组件 | 职责 | 不负责 |
| --- | --- | --- |
| 浏览器前端 | 状态展示、任务/地图/路线配置、受控命令发起 | 不直接访问数据库，不直接连接 ROS |
| 云平台 | 业务事实、权限、命令审计、任务编排、媒体与地图元数据 | 不保存 Edge 运行上下文，不直接控制电机 |
| NX Edge Agent | MQTT 会话、命令幂等、断线恢复、导航/建图适配、状态回报 | 不是全局业务数据库，不代替云端审计 |
| ROS 2/导航/SLAM | 定位、路径规划、控制、传感器融合、地图生成 | 不持有平台用户和任务模板 |
| 3588 | 厂商运动控制、腿部状态和充电动作 | 没有 RoamerX 项目数据库 |

## 1.3 命令与数据链路

### 云端到机器狗

Vue → Django API → RemoteCommand → device-worker → MQTT robots/ZSL-1A-07/commands → Edge Agent → Nav2 / MappingAdapter / Teleop Adapter → ROS 2 / SDK → ACK、result、telemetry/status、task event 回传云端

### 导航运动链

/follow_waypoints → Nav2 → /cmd_vel → mode_status_publisher → /mode_switch_cmd=171 → vel_cmd_udp_pub → 3588 SDK standUp()/move() → /cmd_vel 停止约 1 秒 → mode 170 → SDK passive()

### 视频与事件链

摄像头/RTSP → NX GPU Vision → 识别/跟踪/抓拍 ├─ HTTP 媒体上传 + 遥测/事件 → Django → SQLite/Media └─ RTMP → ZLMediaKit → HTTP-FLV/HLS → 浏览器

## 1.4 MQTT 主题

| 方向 | 主题 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 云 → Edge | robots/ZSL-1A-07/commands | 任务、建图、导航、接管、传感器、充电等命令 |
| Edge → 云 | robots/ZSL-1A-07/commands/<command_id>/ack | 命令接收或拒绝 |
| Edge → 云 | .../result | 最终成功/失败、错误码和业务结果 |
| Edge → 云 | .../presence、.../telemetry/status | 在线状态和实时快照 |
| Edge → 云 | .../events/task、.../events/alert | 任务事件和告警 |
| Edge → 云 | .../sync/state | 恢复和同步状态 |

# 2. 安装、部署与配置

安全要求：真实配置文件仅存放于 runtime/*/conf，权限应为 0600。密码、设备密钥、MQTT 凭据、证书和 NTRIP 信息不得提交 Git、写入本文档或复制到聊天记录。

## 2.1 目录规范

| 位置 | 用途 |
| --- | --- |
| /home/dogrobot/robot | ROS 2 源码、build/install/log；ROS Humble 工作空间 |
| /home/dogrobot/edge-agent | MQTT Edge Agent、建图/导航/控制适配 |
| /home/dogrobot/platform | Django、Vue、Vision Edge 本地源码副本 |
| /home/dogrobot/runtime/nx-edge | NX 真实配置、数据库、地图、rosbag、模型与日志 |
| /opt/roamerx/source | 新版云端代码同步目录 |
| /opt/roamerx/runtime/platform | 新版云端 Compose、配置和持久化数据 |
| /home/firefly/dogrobot-runtime | 3588 受管覆盖层 |

## 2.2 云平台新版 Compose 部署

Compose 包含 backend、device-worker、patrol-scheduler、frontend、mqtt、zlmediakit 六个服务。生产配置位于 runtime/platform/conf/platform.env。

### 首次部署

cd /home/dogrobot

deploy/platform/deploy.sh

# 登录云主机后编辑：

/opt/roamerx/runtime/platform/conf/platform.env

# 生成 MQTT 密码文件并启动：

/opt/roamerx/runtime/platform/scripts/prepare-mqtt-password.sh

/opt/roamerx/runtime/platform/bin/platformctl init-db

/opt/roamerx/runtime/platform/bin/platformctl preflight

/opt/roamerx/runtime/platform/bin/platformctl up

/opt/roamerx/runtime/platform/bin/platformctl verify

### 关键配置项

| 类别 | 配置键 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Django | DJANGO_SECRET_KEY、DJANGO_ALLOWED_HOSTS、DJANGO_CSRF_TRUSTED_ORIGINS、PUBLIC_BASE_URL | 必须使用生产值；DEBUG=false |
| MQTT | MQTT_USERNAME、MQTT_PASSWORD、MQTT_EXTERNAL_PORT | Edge 与云端一致；外部默认 1884 |
| 命令 | COMMAND_ACK_TIMEOUT_SECONDS、COMMAND_RESULT_TIMEOUT_SECONDS | ACK 与长任务结果等待窗口；建图属于长任务 |
| 初始化 | PLATFORM_OPERATOR_*、PLATFORM_ROBOT_* | 创建首个操作员和主机器人；禁止弱密码 |
| 演示 | ENABLE_DEMO_SEED=false | 生产必须关闭，避免生成伪地图、路线和任务 |

迁移期限制：旧平台可能仍位于 /opt/roamerx/current，数据库为 /opt/roamerx/shared/db.sqlite3，由三个 systemd 服务运行。旧 systemd 与新 Compose 不得同时连接同一数据库和 MQTT 身份。platformctl preflight 会主动拦截该冲突。

## 2.3 NX Edge 部署

### 安装依赖与构建

cd /home/dogrobot

runtime/nx-edge/scripts/install-system-deps.sh

deploy/nx-edge/deploy.sh --build --install-service

# 或在本机 ROS 工作空间构建

cd /home/dogrobot/robot

source /opt/ros/humble/setup.bash

source /opt/robot-driver/install/setup.bash

./build.sh clean all

安装器会保护 JetPack/CUDA/NVIDIA OpenCV ABI，不允许无审查地替换 Jetson 关键包。不要从另一台设备直接复制 Python site-packages。

### NX 配置边界

| 配置 | 路径 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| Edge Agent | runtime/nx-edge/conf/edge-agent.yaml | MQTT、媒体上传、机器人身份、ROS 话题、建图、导航、安全、充电、电源模式 |
| Vision | runtime/nx-edge/conf/bike-bot.yaml | 摄像头、模型、检测、推流、遥测和本地日志 |
| 运行环境 | runtime/nx-edge/conf/runtime.env | ROAMERX_RUNTIME_ROOT、DATA_ROOT、MAP_DIR、ROSBAG_ROOT 等 |
| RTK/设备 | runtime/nx-edge/conf | NTRIP、传感器、设备凭据；真实值不入库 |

### 初始化 Edge 数据库

cd /home/dogrobot

runtime/nx-edge/bin/nxctl init-db

## 2.4 3588 运动控制端部署

cd /home/dogrobot

deploy/3588/deploy.sh

ssh 3588 /home/firefly/dogrobot-runtime/bin/motionctl init-state

ssh 3588 /home/firefly/dogrobot-runtime/scripts/verify.sh

部署只同步受管覆盖层、充电桩程序与腿部电源辅助工具，不替换厂商 /opt/robot、egg、MCU 参数、标定或 robot-launch。

物理动作：motionctl start 会改变机器人状态。只有在机器人周边清场、现场授权、急停可用时才能执行。数据库初始化和软件校验不需要启动运动控制。

# 3. 启动、停止与验收

## 3.1 推荐启动顺序

- 云平台：数据库、MQTT、API、device-worker、scheduler、frontend、ZLMediaKit。

- NX 基础：Zenoh、Edge Agent、Vision、Teleop、Dev Agent、ASR、Robot MCP、5G 共享。

- 按需启动导航或建图；二者不能无规划地争用地图和定位资源。

- 需要运动时再确认 3588 厂商运控状态。

## 3.2 云平台控制

runtime/platform/bin/platformctl status

runtime/platform/bin/platformctl logs backend

runtime/platform/bin/platformctl restart

runtime/platform/bin/platformctl verify

runtime/platform/bin/platformctl down

## 3.3 NX 常驻服务

| 服务 | 职责 | 运行方式 |
| --- | --- | --- |
| roamerx-edge-agent | MQTT、命令、任务、导航/建图编排 | 常驻 enabled |
| roamerx-zenoh | ROS 2 Zenoh Router | 常驻 enabled |
| roamerx-bike-bot | GPU 视觉、遥测、视频 | 常驻 enabled |
| roamerx-teleop-bridge | /cmd_vel 到厂商 SDK | 常驻 enabled |
| roamerx-dev-agent | 远程 AI 开发任务 | 常驻 enabled |
| roamerx-local-asr | NX 本地语音识别 | 常驻 enabled |
| roamerx-robot-mcp | 机器人 MCP 服务 | 常驻 enabled |
| roamerx-5g-share | 5G 上行共享 | 常驻 enabled |
| roamerx-mapping | SLAM 建图节点 | 按需 disabled，建图时启动 |

runtime/nx-edge/bin/nxctl status

runtime/nx-edge/bin/nxctl verify

sudo systemctl restart roamerx-edge-agent.service

sudo systemctl restart roamerx-bike-bot.service

## 3.4 ROS 2 验收

source /opt/ros/humble/setup.bash

source /home/dogrobot/robot/install/setup.bash

export ROS_DOMAIN_ID=24

export RMW_IMPLEMENTATION=rmw_zenoh_cpp

ros2 node list

ros2 topic list

健康基础节点通常包括 Edge、Livox、点云转激光、RTK、TF、运动桥等。导航健康时还应看到 planner/controller/bt navigator 生命周期为 active，/localization_info.status == 3，/follow_waypoints 可用。

# 4. 故障排查与恢复

## 4.1 平台 502 Bad Gateway

- 检查 frontend/nginx 与 backend 容器：platformctl status。

- 查看 backend 日志：platformctl logs backend。

- 检查数据库锁、磁盘、Gunicorn 健康和 migrations。

- 如果刚下发命令，先按 command ID 查询 Edge 结果，避免因重试造成重复动作。

## 4.2 页面提示保存失败，稍后又上传完成

这是典型的“请求/状态查询失败，但异步命令继续执行”。检查顺序：

- Edge 日志中同一 mapping.save command ID 的开始与最终 result。

- 会话目录 save_progress.json 是否为 completed/100%。

- 是否生成地图包及 SHA-256。

- result.upload_result 是否有地图 ID。

- 把上传成功和自动激活分开判断。

## 4.3 上传成功但机器人未切换地图

检查 map.activate 命令。如果错误为 MAP_RELOAD_FAILED 或 rcl node's context is invalid：

- 确认建图服务已停止，Zenoh 与 Edge Agent 仍正常。

- 重建 ROS 客户端上下文或重启 Edge Agent 后重新下发激活命令。

- 核对机器人 current_map ID，不要只看平台 MapData.active。

- 定位稳定前不得执行路线。

## 4.4 旧 /home/robot 路径或失效软链

find /home/dogrobot/runtime -type l -lname '/home/robot*' -print

rg -n '/home/robot' /home/dogrobot/robot/install/setup.bash

- ROS install 中旧路径通常来自搬迁前的 colcon cache 或 symlink-install，需在干净环境重建。

- 运行数据软链只删除明确失效项，不删除真实地图目录。

- 历史厂商二进制需要的兼容链接由迁移脚本管理，不应随意整目录删除。

## 4.5 Edge 离线或命令无结果

systemctl status roamerx-edge-agent.service

sudo journalctl -u roamerx-edge-agent.service -n 200 --no-pager

runtime/nx-edge/bin/nxctl verify

- 检查 MQTT 主机、端口、用户名、证书和设备 ID。

- 检查 edge.db 的 outbox 与 processed_commands；不要直接删库。

- 确认系统时间正确，命令未因 expires_at 过期。

## 4.6 视频无信号

- 检查 roamerx-bike-bot、摄像头/RTSP 和 GPU 推理日志。

- 检查 ZLMediaKit 容器和 RTMP 发布状态。

- 浏览器直接验证 FLV/HLS 地址。

- 避免两个进程推送同一 stream ID。

## 4.7 数据库异常

- 平台迁移失败：保留日志和备份，确认当前迁移号，不手工删迁移记录。

- Edge integrity_check 失败：停止 Edge Agent，保留故障库，从备份恢复。

- 磁盘不足：优先按保留策略归档 rosbag、旧地图包和媒体；不要删除当前地图或活跃数据库。

## 4.8 本地紧急停止

source /opt/ros/humble/setup.bash

source /home/dogrobot/robot/install/setup.bash

timeout 2 ros2 topic pub /cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist \

"{linear: {x: 0.0, y: 0.0, z: 0.0}, angular: {x: 0.0, y: 0.0, z: 0.0}}" -r 10

# 5. 附录

## 5.1 端口表

| 端口 | 组件 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 8088 | 平台 frontend/nginx | Compose 默认 HTTP 入口，生产通常由 HTTPS 反向代理暴露 |
| 1884 | MQTT | 云端外部 MQTT；容器内 1883 |
| 1935 | ZLMediaKit | RTMP 推流 |
| 8080 | ZLMediaKit | HTTP-FLV/HLS |
| 8554 | ZLMediaKit | RTSP 外部端口 |
| 10000 TCP/UDP | ZLMediaKit | RTP/RTC |
| 8000/9000 UDP | ZLMediaKit | 媒体 UDP |
| 18080 | Local ASR | NX 本地 SenseVoice，仅按配置监听 |

## 5.2 常用路径

| 用途 | 路径 |
| --- | --- |
| 主仓库 | /home/dogrobot |
| ROS setup | /home/dogrobot/robot/install/setup.bash |
| Edge 配置 | /home/dogrobot/runtime/nx-edge/conf/edge-agent.yaml |
| Edge DB | /home/dogrobot/runtime/nx-edge/data/edge-agent/edge.db |
| 地图 | /home/dogrobot/runtime/nx-edge/data/jszr/map |
| rosbag | /home/dogrobot/runtime/nx-edge/data/rosbags |
| Compose | /opt/roamerx/runtime/platform/compose.yaml |
| 平台 DB | /opt/roamerx/runtime/platform/data/backend/db/db.sqlite3 |
| 平台 Media | /opt/roamerx/runtime/platform/data/backend/media |

## 5.3 班前检查表

- 云平台 API、worker、scheduler、MQTT、媒体服务健康。

- Edge、Vision、Zenoh、Teleop 服务在线。

- 机器人电量、网络、定位、当前地图正确。

- 今日任务、路线、禁区和特殊日期已复核。

- 现场环境安全，急停和现场联系人可用。

## 5.4 建图验收表

- 建图类型（室内/室外）和 scene scope 正确。

- IMU、SLAM pose、关键帧采集正常。

- 路线覆盖充分，轨迹长度合理，未发散。

- save_progress completed，地图包完整，上传返回 ID。

- 平台地图 active 与机器人 current_map 同步。

- 导航定位稳定后再执行路线测试。

## 5.5 文档维护

运行逻辑、配置键、数据库迁移、服务入口、页面流程或安全语义变更时，应同步更新本手册。截图只反映采集时界面；真实状态必须以 API、MQTT command result、systemd/Compose 和设备现场为准。

结束语：RoamerX 的可靠运行依赖三端边界清晰、异步命令可审计、数据库和文件资产成对备份，以及所有物理动作遵守现场安全授权。任何页面提示都必须与 Edge 最终结果和机器人真实状态交叉验证。