# RoamerX 数据库管理手册

云平台、NX Edge 与 3588 三端数据架构

版本：V2.0
文档日期：2026-08-24
适用设备：ZSL-1A-07 · NX_XG3588 · ROS 2 Humble
权威源码：/home/dogrobot

文档说明

| 适用范围 | 数据库管理员、平台部署人员、Edge 运维人员 |
| --- | --- |
| 编写依据 | 当前仓库源码、Compose 与 systemd 运行入口、真实配置结构、Django 模型/迁移及现行平台页面 |
| 本册重点 | 数据所有权、表结构、初始化、迁移、文件资产、备份恢复与完整性验收 |
| 安全要求 | 不记录密码、Token、私钥、设备密钥或 NTRIP 凭据；所有物理动作必须获得现场授权 |

版本说明：本册采用最新“云平台 Compose → MQTT → NX Edge Agent → ROS 2/Zenoh → 3588”架构，替代旧 Windows 本地演示和云端 HTTP 直连板端说明。

# 目录

| 1 | 数据架构与职责边界 |
| --- | --- |
| 2 | 数据库与数据资产 |
| 3 | 数据库故障排查 |
| 4 | 路径与验收清单 |

# 1. 系统架构与职责边界

## 1.1 总体架构

浏览器 Vue 3 前端 │ HTTPS / REST / SSE / HTTP-FLV / HLS ▼ 云平台 Docker Compose ├─ frontend (nginx) ├─ backend (Django + Gunicorn) ├─ device-worker ├─ patrol-scheduler ├─ Mosquitto MQTT └─ ZLMediaKit │ MQTT 1884 / HTTP 上传 ▼ NX Edge（/home/dogrobot） ├─ Edge Agent：命令幂等、任务恢复、建图/导航编排 ├─ Vision Edge：GPU 识别、抓拍、遥测、推流 ├─ Dev Agent / Local ASR / Robot MCP ├─ ROS 2 Humble + RMW Zenoh ├─ Nav2 / 定位 / SLAM（按需） └─ Teleop UDP Bridge │ SSH / UDP / 厂商 SDK ▼ 3588 运动控制端 ├─ 厂商腿部运动控制 ├─ 充电桩程序 └─ 厂商镜像、egg、MCU、标定边界

## 1.2 组件职责

| 组件 | 职责 | 不负责 |
| --- | --- | --- |
| 浏览器前端 | 状态展示、任务/地图/路线配置、受控命令发起 | 不直接访问数据库，不直接连接 ROS |
| 云平台 | 业务事实、权限、命令审计、任务编排、媒体与地图元数据 | 不保存 Edge 运行上下文，不直接控制电机 |
| NX Edge Agent | MQTT 会话、命令幂等、断线恢复、导航/建图适配、状态回报 | 不是全局业务数据库，不代替云端审计 |
| ROS 2/导航/SLAM | 定位、路径规划、控制、传感器融合、地图生成 | 不持有平台用户和任务模板 |
| 3588 | 厂商运动控制、腿部状态和充电动作 | 没有 RoamerX 项目数据库 |

## 1.3 命令与数据链路

### 云端到机器狗

Vue → Django API → RemoteCommand → device-worker → MQTT robots/ZSL-1A-07/commands → Edge Agent → Nav2 / MappingAdapter / Teleop Adapter → ROS 2 / SDK → ACK、result、telemetry/status、task event 回传云端

### 导航运动链

/follow_waypoints → Nav2 → /cmd_vel → mode_status_publisher → /mode_switch_cmd=171 → vel_cmd_udp_pub → 3588 SDK standUp()/move() → /cmd_vel 停止约 1 秒 → mode 170 → SDK passive()

### 视频与事件链

摄像头/RTSP → NX GPU Vision → 识别/跟踪/抓拍 ├─ HTTP 媒体上传 + 遥测/事件 → Django → SQLite/Media └─ RTMP → ZLMediaKit → HTTP-FLV/HLS → 浏览器

## 1.4 MQTT 主题

| 方向 | 主题 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 云 → Edge | robots/ZSL-1A-07/commands | 任务、建图、导航、接管、传感器、充电等命令 |
| Edge → 云 | robots/ZSL-1A-07/commands/<command_id>/ack | 命令接收或拒绝 |
| Edge → 云 | .../result | 最终成功/失败、错误码和业务结果 |
| Edge → 云 | .../presence、.../telemetry/status | 在线状态和实时快照 |
| Edge → 云 | .../events/task、.../events/alert | 任务事件和告警 |
| Edge → 云 | .../sync/state | 恢复和同步状态 |

# 2. 数据库与数据资产

## 2.1 三端持久化边界

| 端 | 存储位置 | 数据所有权 |
| --- | --- | --- |
| 云平台 | 新版 /opt/roamerx/runtime/platform/data/backend/db/db.sqlite3 旧版 /opt/roamerx/shared/db.sqlite3 | 设备、地图、路线、任务、事件、命令、媒体元数据和审计历史 |
| NX Edge | /home/dogrobot/runtime/nx-edge/data/edge-agent/edge.db | 命令幂等、任务恢复、断线 outbox、轨迹序号和本机元数据 |
| 3588 | /var/lib/roamerx-charge-pile/state | 充电程序当前模式；这是状态文件，不是数据库 |

地图、PGM、PCD、模型、媒体、rosbag 和音频属于文件资产。数据库只保存元数据、路径、URL、哈希和业务关系。

## 2.2 云平台数据库

当前 Django 迁移基线为 0059_remote_trick_commands。禁止手工修改 django_migrations 或直接改表结构。

### 业务表分组

| 分组 | 主要模型/表 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 设备与状态 | Robot、RobotCredential、RobotSession、RobotStatusLatest | 机器人主数据、连接会话、凭据、最新状态 |
| 任务与调度 | PatrolTask、PatrolSchedule、CalendarDay、ScheduleRun、TaskExecution、TaskExecutionEvent | 模板、日历、执行状态和事件 |
| 命令审计 | RemoteCommand、CommandEvent、InboundMessage、RobotCommand | 新旧命令生命周期和消息幂等 |
| 地图与导航 | MapData、MapSet、MapSetMember、PatrolRoute、Zone、Track、TrajectoryPoint、TrajectoryBatchReceipt | 地图文件、地图集、路线、禁区和轨迹 |
| 告警与媒体 | InspectionEvent、RobotTelemetry、MediaAsset、RobotPersonDetectionState | 检测事件、遥测、抓拍和最新检测框 |
| 语音与开发 | SpeechCategory、SpeechTemplate、AlertSkillBinding、RecordedAudio、DevelopmentTask、DevelopmentTaskEvent、VoiceRecognitionEvent | 播报、录音、ASR 和远程 AI 开发审计 |

### 平台初始化

runtime/platform/bin/platformctl init-db

runtime/platform/bin/platformctl verify

init-db 执行 migrations 和幂等 initialize_platform。正式空库只创建指定操作员、指定机器人和基础播报/技能配置，不生成演示地图、路线、任务和排班。

## 2.3 NX Edge 数据库

| 表 | 职责 |
| --- | --- |
| processed_commands | 缓存 ACK 和 result；重复命令按命令 ID 返回原结果，避免重复动作 |
| task_context | 任务状态、路线快照、当前途经点和 rosbag 选项 |
| outbox | MQTT 断线期间待补发消息 |
| trajectory_sequence | 每个任务下一轨迹批次序号 |
| agent_metadata | 最后可信定位等本机键值元数据 |

初始化验收必须输出 integrity=ok。现役设备记录数非零属于正常，禁止为了“清零”删除数据库。

## 2.4 地图与运行文件

| 资产 | 位置/命名 |
| --- | --- |
| 每次建图真实目录 | /home/dogrobot/runtime/nx-edge/data/jszr/map/YYYYMMDD_HHMMSS_mmm/ |
| 当前地图入口 | .../map/map.yaml、map.pgm、map.pcd 等软链 |
| 标准预览 | map_preview.png；新版不生成 preview.png |
| 上传包 | .../map/map_package_YYYYMMDD-HHMMSS.zip |
| 建图进度 | 会话目录内 save_progress.json |
| 地图清单 | map_manifest.json、recording_manifest.yaml |
| 诊断录制 | /home/dogrobot/runtime/nx-edge/data/rosbags |

## 2.5 备份与恢复

### 云平台

runtime/platform/bin/platformctl backup

- 数据库和 media 必须一起备份；只恢复数据库会导致图片、地图包和录音失联。

- 恢复前停止 backend、device-worker 和 patrol-scheduler 三个写入者。

- 恢复后重新执行 migrations、initialize_platform 和 verify。

### NX Edge

- 同时备份 edge.db、conf、地图目录和必要 rosbag。

- 高频写入时先停止 Edge Agent 或使用 SQLite backup API，不能直接复制单个 WAL 活跃数据库。

- 丢失 edge.db 后虽然能重建表，但未上报结果、任务恢复上下文和可信定位无法恢复。

# 3. 故障排查与恢复

## 3.1 平台 502 Bad Gateway

- 检查 frontend/nginx 与 backend 容器：platformctl status。

- 查看 backend 日志：platformctl logs backend。

- 检查数据库锁、磁盘、Gunicorn 健康和 migrations。

- 如果刚下发命令，先按 command ID 查询 Edge 结果，避免因重试造成重复动作。

## 3.2 页面提示保存失败，稍后又上传完成

这是典型的“请求/状态查询失败，但异步命令继续执行”。检查顺序：

- Edge 日志中同一 mapping.save command ID 的开始与最终 result。

- 会话目录 save_progress.json 是否为 completed/100%。

- 是否生成地图包及 SHA-256。

- result.upload_result 是否有地图 ID。

- 把上传成功和自动激活分开判断。

## 3.3 上传成功但机器人未切换地图

检查 map.activate 命令。如果错误为 MAP_RELOAD_FAILED 或 rcl node's context is invalid：

- 确认建图服务已停止，Zenoh 与 Edge Agent 仍正常。

- 重建 ROS 客户端上下文或重启 Edge Agent 后重新下发激活命令。

- 核对机器人 current_map ID，不要只看平台 MapData.active。

- 定位稳定前不得执行路线。

## 3.4 旧 /home/robot 路径或失效软链

find /home/dogrobot/runtime -type l -lname '/home/robot*' -print

rg -n '/home/robot' /home/dogrobot/robot/install/setup.bash

- ROS install 中旧路径通常来自搬迁前的 colcon cache 或 symlink-install，需在干净环境重建。

- 运行数据软链只删除明确失效项，不删除真实地图目录。

- 历史厂商二进制需要的兼容链接由迁移脚本管理，不应随意整目录删除。

## 3.5 Edge 离线或命令无结果

systemctl status roamerx-edge-agent.service

sudo journalctl -u roamerx-edge-agent.service -n 200 --no-pager

runtime/nx-edge/bin/nxctl verify

- 检查 MQTT 主机、端口、用户名、证书和设备 ID。

- 检查 edge.db 的 outbox 与 processed_commands；不要直接删库。

- 确认系统时间正确，命令未因 expires_at 过期。

## 3.6 视频无信号

- 检查 roamerx-bike-bot、摄像头/RTSP 和 GPU 推理日志。

- 检查 ZLMediaKit 容器和 RTMP 发布状态。

- 浏览器直接验证 FLV/HLS 地址。

- 避免两个进程推送同一 stream ID。

## 3.7 数据库异常

- 平台迁移失败：保留日志和备份，确认当前迁移号，不手工删迁移记录。

- Edge integrity_check 失败：停止 Edge Agent，保留故障库，从备份恢复。

- 磁盘不足：优先按保留策略归档 rosbag、旧地图包和媒体；不要删除当前地图或活跃数据库。

## 3.8 本地紧急停止

source /opt/ros/humble/setup.bash

source /home/dogrobot/robot/install/setup.bash

timeout 2 ros2 topic pub /cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist \

"{linear: {x: 0.0, y: 0.0, z: 0.0}, angular: {x: 0.0, y: 0.0, z: 0.0}}" -r 10

# 4. 附录

## 4.1 端口表

| 端口 | 组件 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 8088 | 平台 frontend/nginx | Compose 默认 HTTP 入口，生产通常由 HTTPS 反向代理暴露 |
| 1884 | MQTT | 云端外部 MQTT；容器内 1883 |
| 1935 | ZLMediaKit | RTMP 推流 |
| 8080 | ZLMediaKit | HTTP-FLV/HLS |
| 8554 | ZLMediaKit | RTSP 外部端口 |
| 10000 TCP/UDP | ZLMediaKit | RTP/RTC |
| 8000/9000 UDP | ZLMediaKit | 媒体 UDP |
| 18080 | Local ASR | NX 本地 SenseVoice，仅按配置监听 |

## 4.2 常用路径

| 用途 | 路径 |
| --- | --- |
| 主仓库 | /home/dogrobot |
| ROS setup | /home/dogrobot/robot/install/setup.bash |
| Edge 配置 | /home/dogrobot/runtime/nx-edge/conf/edge-agent.yaml |
| Edge DB | /home/dogrobot/runtime/nx-edge/data/edge-agent/edge.db |
| 地图 | /home/dogrobot/runtime/nx-edge/data/jszr/map |
| rosbag | /home/dogrobot/runtime/nx-edge/data/rosbags |
| Compose | /opt/roamerx/runtime/platform/compose.yaml |
| 平台 DB | /opt/roamerx/runtime/platform/data/backend/db/db.sqlite3 |
| 平台 Media | /opt/roamerx/runtime/platform/data/backend/media |

## 4.3 班前检查表

- 云平台 API、worker、scheduler、MQTT、媒体服务健康。

- Edge、Vision、Zenoh、Teleop 服务在线。

- 机器人电量、网络、定位、当前地图正确。

- 今日任务、路线、禁区和特殊日期已复核。

- 现场环境安全，急停和现场联系人可用。

## 4.4 建图验收表

- 建图类型（室内/室外）和 scene scope 正确。

- IMU、SLAM pose、关键帧采集正常。

- 路线覆盖充分，轨迹长度合理，未发散。

- save_progress completed，地图包完整，上传返回 ID。

- 平台地图 active 与机器人 current_map 同步。

- 导航定位稳定后再执行路线测试。

## 4.5 文档维护

运行逻辑、配置键、数据库迁移、服务入口、页面流程或安全语义变更时，应同步更新本手册。截图只反映采集时界面；真实状态必须以 API、MQTT command result、systemd/Compose 和设备现场为准。

结束语：RoamerX 的可靠运行依赖三端边界清晰、异步命令可审计、数据库和文件资产成对备份，以及所有物理动作遵守现场安全授权。任何页面提示都必须与 Edge 最终结果和机器人真实状态交叉验证。