Foxglove Studio ROS2 Bag回放调试界面设计

# rosbag 回放调试界面设计（Foxglove Studio，ROS2 Humble）

目标：回放 bag 数据包，复现现场故障（蛇形前进、定位漂移、丢定位），不需要在实体机器狗上反复跑现场。 工具：Foxglove Studio（桌面版） 配套：ros2 bag play回放数据

## Foxglove 文件读取方式说明

Foxglove Studio 桌面版可以直接本地打开 rosbag（db3 格式），不需要运行ros2 bag play

- 模式 1：直接本地打开 bag 文件（推荐离线调试）

- File → Open File，选择.db3 rosbag2 文件

- 内部自带回放引擎，可以控制播放速度、暂停、跳转时间轴，不需要启动 ROS2 环境、不需要运行 ros2 bag play

- 优点：操作简单，不占用 ROS 节点资源，适合事后离线分析日志。

- 限制：不能启动 Nav2、UKF 等节点做仿真回放，只能查看录制时已经存在的话题数据。

- 模式 2：连接正在回放的 ROS2 系统（在线回放）

- 在终端运行 ros2 bag play --clock xxx.db3

- Foxglove 通过 WebSocket 连接本机ros2，实时接收话题数据流

- 优点：回放 bag 的同时，可以运行导航、融合节点，实现重放传感器数据，重新跑一遍定位与导航逻辑，用来调参验证改动后的效果。

选型建议： - 只做日志查看、故障复盘：直接打开本地 bag 文件 - 需要回放传感器数据，重新执行 UKF/Nav2：用ros2 bag play --clock + Foxglove 连接 ROS2

## 一、整体界面布局划分（4 块区域）

整体窗口分割为：回放控制区｜3D 可视化区｜曲线监控区｜状态信息面板区

### 区域 1：顶部 —— 回放控制栏（顶部通栏）

功能：控制 bag 播放、速度、暂停、跳转时间戳、循环回放
组件：

- Foxglove 内置回放播放器控件

- 播放速度：0.25x / 0.5x / 1x（故障分析建议 0.25~0.5 倍慢速回放）

- 时间轴游标，可以直接拖动定位到故障发生时刻

- 勾选循环播放，反复复现一段问题轨迹

需要录制的 bag 话题清单（必须包含）

Plain Text /odom # FAST‑LIO2里程计输出 /ukf/odometry # UKF融合后最终位姿（送给Nav2） /scan_cloud # 激光点云 /rtk/pose # RTK原始位置姿态（室外） /ndt_pose # NDT/FastVGICP校验位姿 /nav2/planner/plan # 全局规划路径 /nav2/local_plan # 局部跟踪路径 /cmd_vel # 速度控制指令（机器狗输出速度） /tf # TF树变换

### 区域 2：左侧 —— 3D 可视化视图（Scene 面板）

用来观察地图、实时点云、机器人轨迹、规划路径，直观看到蛇形摆动。

#### 开启显示项

- 离线全局点云地图（*.pcd），导入为静态资源

- tf变换：base_link、lidar_link、odom、map坐标系坐标轴

- 轨迹线：

- UKF 输出轨迹（主定位轨迹，红色）

- FAST‑LIO2 原始 odom 轨迹（蓝色）

- NDT/VGICP 校验轨迹（绿色）

- RTK 轨迹（黄色，室外）

- Nav2 规划路径：全局路径、局部路径（浅灰色线）

- cmd_vel 速度矢量箭头，观察转向指令是否来回摆动

调试判断： 轨迹线来回扭动 = 定位抖动或控制器震荡 轨迹平滑，但 cmd_vel 左右来回跳动 = 控制器参数问题

### 区域 3：右上 —— 曲线绘图面板（Plot）

重点监控曲线

- X、Y 位置曲线：/ukf/odometry/pose/pose/position/x，y

- 航向角 yaw 曲线（转换成欧拉角）

- 速度曲线：/cmd_vel/linear/x，/cmd_vel/angular/z（角速度）

蛇形故障特征：angular.z 角速度正负快速来回跳变

- RTK 质量指标（室外）：fix 状态、HDOP

- NDT/FastVGICP 匹配得分曲线

- LIO 里程计与 NDT 校验位姿之间的位置偏差量（通过 Foxglove User Script 计算）

#### 用户脚本示例（Foxglove Script，计算位置偏差）

javascript // 计算ukf位姿与ndt位姿之间的距离偏差 import { Message } from "@foxglove/studio"; let ukfPose = null; let ndtPose = null; export function messageHandler(msg: Message): void { if (msg.topic === "/ukf/odometry") { ukfPose = msg.message.pose.pose.position; } if (msg.topic === "/ndt_pose") { ndtPose = msg.message.pose.pose.position; } if(ukfPose && ndtPose){ const dx = ukfPose.x - ndtPose.x; const dy = ukfPose.y - ndtPose.y; const dist = Math.sqrt(dx*dx + dy*dy); publish({ topic:"/debug/pose_error", message:{distance:dist} }) } }

输出/debug/pose_error，在曲线面板观察漂移偏差大小，观察什么时候触发自愈校正。

### 区域 4：右下 —— 状态信息面板（State / Raw Messages）

- TF 监控面板：检查map → odom变换是否突然跳变（自愈校正瞬间跳变）

- Raw 消息窗口：实时打印 NDT 匹配得分、RTK 状态

- 自定义指示器：

- 当前模式：室内 LIO 模式 / 室外 RTK 模式

- 是否触发漂移自愈校正（布尔标志）

## 二、标准调试工作流程（回放 bag）

- 加载 bag 包，导入静态 pcd 地图

- 将播放速度调到 0.25x 慢速

- 在时间轴拖动到故障发生前 10 秒位置，开始播放

- 第一步：看 3D 视图轨迹

- 如果 UKF 轨迹本身左右抖动 → 定位层问题（FAST‑LIO2 / UKF 参数 / 频繁校正）

- 如果 UKF 轨迹平滑，但 cmd_vel 角速度来回摆动 → Nav2 控制器参数震荡

- 第二步：查看曲线

- yaw 角是否高频抖动

- angular.z 角速度正负快速翻转 → 蛇形震荡

- /debug/pose_error曲线出现尖峰 = 漂移校正触发时刻

- 第三步：检查状态面板

- 是否频繁触发漂移自愈校正

## 三、两种故障在界面上的特征

### 故障 A：定位抖动引起蛇形

- 3D 视图：UKF 轨迹本身左右摆动

- yaw 曲线剧烈抖动

- pose_error 曲线频繁出现尖峰（频繁校正）

### 故障 B：控制器震荡（定位正常）

- UKF 轨迹平滑，yaw 曲线平稳

- cmd_vel 的 angular.z 角速度来回正负跳动

- 规划路径是一条直线，但速度指令不停转向

## 四、Foxglove 布局模板（JSON）

将下面全部 JSON 文本保存为 nav_debug_layout.json，在 Foxglove 内：File → Import layout，一键加载整套调试面板。

json { "configVersion": "0.1", "globalVariables": {}, "layout": { "direction": "column", "children": [ { "type": "panel", "id": "playback_control", "title": "回放控制", "panelType": "PlaybackControls" }, { "direction": "row", "children": [ { "type": "panel", "id": "scene_view", "title": "3D场景视图", "panelType": "Scene", "config": { "topics": [ { "topic": "/tf", "visible": true }, { "topic": "/scan_cloud", "visible": true }, { "topic": "/nav2/planner/plan", "visible": true }, { "topic": "/nav2/local_plan", "visible": true } ], "layers": { "grid": { "visible": true } } } }, { "direction": "column", "children": [ { "type": "panel", "id": "plot_chart", "title": "轨迹&速度曲线", "panelType": "Plot", "config": { "paths": [ "/ukf/odometry.pose.pose.position.x", "/ukf/odometry.pose.pose.position.y", "/cmd_vel.linear.x", "/cmd_vel.angular.z", "/debug/pose_error.distance" ] } }, { "type": "panel", "id": "status_panel", "title": "状态监控", "panelType": "RawMessages", "config": { "topics": ["/ndt_pose", "/rtk/pose", "/debug/pose_error"] } } ] } ] } ] } }

## 五、rosbag 回放启动命令（用于在线重放模式）

bash # 回放bag并发布仿真时钟，允许导航节点运行 ros2 bag play --clock my_robot_log.db3 --rate 0.5

## 六、补充说明

- 离线直接打开 bag：不会运行任何 ROS 节点，仅回放录制好的数据，适合事后分析 bug。

- ros2 bag play --clock模式：回放传感器数据，可以重新运行 UKF、Nav2，用来验证调参后的效果。

- 布局 JSON 只保存面板结构、监控话题；静态 PCD 地图需要手动导入。

|（注：部分内容可能由 AI 生成）