FAST‑LIO2 定位丢失：原因、检测、校正（机器狗巡检工程文档）

说明：FAST‑LIO2 输出相对激光惯性里程计，没有绝对约束；“丢定位” 分两类：①缓慢漂移（渐变失效）；②直接发散跳变（硬丢失）。 你的系统架构：Fast‑LIO2 为主源，UKF 融合 NDT/RTK，Nav2 导航。

## 一、定位丢失 / 漂移的全部根因

### 1）环境几何退化（最高发）

大平面空旷场景：大走廊、大厂房、开阔操场，缺少垂直结构；点‑面匹配对 yaw、Z 约束弱，航向慢慢漂移。

大量动态物体：大量行人、移动设备，有效匹配点大幅下降，effective_point变少，滤波收敛变差。

重复纹理环境：长直走廊，墙面高度重复，容易发生位姿跳变。

### 2）传感器与硬件问题

IMU 问题

IMU 零偏未标定，温度漂移；IMU 频率不足（低于 200Hz 风险高）；IMU 与雷达时间不同步。

振动：机器狗行走振动大，IMU 受高频振动干扰，ESKF 滤波逐渐发散。

激光雷达：Livox 固态雷达点云畸变；发热降频；丢包；时间戳错位；外参标定不准（雷达‑IMU），直线行驶轨迹出现弯曲漂移。

时间同步：PTP 未对齐，IMU、雷达时间偏移，运动畸变补偿出错，越跑越偏。

### 3）算法本身机制

FAST‑LIO2 是递推 ESKF，无回环，随运行时间产生累积漂移，不会自我修正。

map_en=true模式，长时间运行 ikd‑tree 膨胀，CPU 卡顿，滤波回调阻塞，直接发散，输出离谱速度（几百 m/s）。

运动条件：原地静止太久，缺少激励运动，IMU 零偏不可观测，漂移持续变大。

### 4）工程集成层面（非常容易忽略）

TF 树错误、base_link‑lidar静态外参错误。

导航阶段使用 FAST‑LIO2 建图模式（map_en=true），而不是定位模式。

UKF 融合错误：把质量差的 lio_odom 持续喂入，或者协方差设置过小，漂移被固化进融合输出。

区分现象： 渐变漂移：轨迹缓慢偏移，没有突然跳变，多为环境退化、IMU 温漂。 硬丢失发散：位姿突然跳几米、速度上千 m/s，多为时间同步、CPU 阻塞、有效匹配点为 0。

## 二、如何及时发现定位异常（状态监控指标，工程必须做）

不能只看 rviz 肉眼观察；要做软件状态机，分为GOOD / DEGRADED退化 / LOST丢失三档状态。

### 内部可监控指标（FAST‑LIO2 内部）

有效匹配点数量 effective_point

正常：几百～上千；持续低于 80 点 → 标记DEGRADED；持续低于 30 点 → 判定LOST。

ESKF 迭代残差（点‑面匹配残差）

残差持续＞0.2m，匹配很差，环境退化。

输出速度合理性校验

机器狗物理最大速度 1.5m/s；如果 lio 输出 vx/vy/vz＞2.5m/s，直接判定定位发散，丢弃该帧位姿。

输出姿态角短时跳变
连续两帧 yaw 突变＞5°，视为异常。

### 外部校验指标（你的系统可用）

NDT 匹配分数校验（室内）
FAST‑LIO2 输出位姿作为 NDT 初始值；NDT 分数差，说明 LIO 已经漂移。

RTK‑FIX 校验（室外）
RTK 固定解时，计算 LIO 与 RTK 的位置偏差；短时偏差＞0.6m，标记 LIO 退化。

滑动窗口轨迹抖动
取最近 1s 滑动窗口，位姿抖动过大，标记退化。

### 状态机阈值参考（可现场调）

| 状态 | 判定条件 | 系统动作 |
| --- | --- | --- |
| GOOD 正常 | 有效点＞150；残差＜0.12m；速度合理；NDT/RTK 偏差小 | 正常输出 lio_odom 给 UKF |
| DEGRADED 退化 | 有效点 80‑150；残差 0.12‑0.2m；无硬跳变 | UKF 增大 LIO 输入协方差，降低权重；不关闭导航，告警上报告警 |
| LOST 丢失 | 有效点＜30；残差＞0.2；速度超物理上限；连续帧 yaw 跳变＞5° | 禁止把 LIO 位姿输入 UKF；触发重定位流程 |

⚠️关键点：DEGRADED 只是降级，不要立刻切 LOST，防止瞬时噪声误判；需要连续 3 帧满足条件才切换状态。

## 三、校正与恢复策略（分层处理，巡检落地）

### L1：退化 DEGRADED，还未丢失，做抑制（不触发重定位）

UKF 增大 FAST‑LIO2 输出的协方差，降低 LIO 权重，更多依赖 NDT 匹配（室内） / RTK 固定解（室外）做校正。

上层业务：上报告警 “定位质量下降”，不停止巡检，但是禁止执行高速运动。

机器狗控制层：减少急转，尽量多做平移运动，给 LIO 足够几何激励。

### L2：LOST 丢失，LIO 输出不可信，触发重定位恢复

FAST‑LIO2 原生没有内置重定位，必须依赖外部模块提供初始位姿。 恢复有 3 套方案，按优先级执行：

#### 方案 A：室内场景，NDT/FastVGICP 全局重定位（优先）

冻结 FAST‑LIO2 输出，不送入 UKF；

使用当前一帧去和预先保存的全局 pcd 地图做 NDT 全局匹配；

如果 NDT 匹配分数合格，得到新的initial_pose；

将该位姿注入 FAST‑LIO2，重启滤波状态；同时重置 UKF 滤波器；

重定位成功，切回 GOOD 状态继续导航。

限制：必须在地图覆盖区域；不在地图覆盖区 NDT 无法恢复。

#### 方案 B：室外 RTK 固定解可用

RTK 处于 FIX 固定解；直接使用 RTK‑ENU 转换到 SLAM 地图坐标系的位姿，作为重定位初值；

重置 FAST‑LIO2 与 UKF 状态，恢复定位。

#### 方案 C：A/B 都失败，完全无法恢复

停止航点巡检任务；

上报严重故障；禁止继续自主导航，等待人工干预。

### 重要避坑

不要直接不停喂坏的 LIO 位姿进 UKF：漂移会被融合滤波器固化，后续很难拉回来。

FAST‑LIO2 不能直接接收外部修正量做增量校正；只能整体重置滤波状态，不能小量纠偏。这点和 LIO‑SAM 图优化不一样。

FAST‑LIO2 是迭代卡尔曼滤波，不是因子图，无法接收外部 pose 做约束；只能重置初值。

## 四、预防：减少定位丢失的工程配置

IMU 必须标定（零偏、G‑灵敏度），做好时间同步 PTP；降低机器狗本体振动传递到 IMU。

定位模式使用map_en: false，不开启建图模式，避免 ikd‑tree 持续膨胀占 CPU。

监控 CPU 占用，一旦 CPU 高负载，提前告警，防止滤波回调阻塞发散。

尽量避免长时间原地静止；如果必须静止，适当做小幅度转动给 IMU 激励。

双模架构：LIO 作为高频里程计；NDT/RTK 作为绝对校正源，做漂移检测 + 重定位恢复。

## 五、典型故障排查清单

漂移随运行时间变大 → 累积漂移，需要外部绝对源定期校正。

直线行走轨迹是弯曲的 → IMU‑雷达外参错误，或 IMU 温漂。

偶尔突然跳飞，输出巨大速度 → 时间同步错误，CPU 阻塞，有效匹配点为 0。

空旷走廊才漂移，其他场景正常 → 几何退化，yaw 不可观测，依赖 NDT/RTK 定期校正。

补充对比 LIO‑SAM：LIO‑SAM 支持回环，可内部修正漂移；FAST‑LIO2 无回环，漂移只能靠外部 NDT/RTK 来修正。

如果你需要，我可以输出：
1）监控状态机伪代码；
2）FAST‑LIO2 定位模式完整 yaml 参数。

|（注：部分内容可能由 AI 生成）