# 巡检任务、地图与路径规划架构

更新时间：2026-08-23

## 1. 配置到执行

```text

地图管理 → 路径规划 → 巡检任务 → 巡检日历 / 立即执行 → 执行记录、轨迹和事件

```

地图提供底图、坐标原点、关键帧和活动版本；路线保存途经点、方向、NDT/RTK、避障和到点播报；任务模板绑定机器人与路线；日历负责自动执行时间。

## 2. 路径规划页面布局

- 步骤 1：选择地图。

- 步骤 2：填写路线信息。

- 步骤 3：维护途经点和方向、定位、避障、播报配置。

- 步骤 4：查看、加载、删除和预演已保存路线。

- 地图位于主工作区，占主要面积；演练时间轴与地图并列展示。

- 步骤 5：导航测试位于主卡片右下方，展示连接、定位、导航栈、初始定位、状态机和传感器操作。

步骤 1—4 可以独立展开或收起。收起只影响显示，不清理表单、途经点或导航状态。途经点删除使用明确的红色“删除”按钮。

## 3. 机器人图示与安全约束

地图上的演练机器人、实时机器人和值守/执行详情机器人统一使用 `RobotDogIcon` 组件及 `robot-dog.svg` 资源。定位可信度仍通过外圈、标签和颜色表达，不改变位置计算、航向线或定位丢失标记。

路线保存、导航初始化、启动/停止导航、执行当前路线和急停仍然是设备副作用。前端布局重排不得修改 API 请求、按钮禁用条件、命令状态机、超时和清理逻辑。